SAC-NF2

柔性力控使用手册

高精密力控驱动器操作指南

深圳市大寰机器人科技有限公司

2025年2月

目录

目录	2

产品概述	5

产品特点	5

适用范围	5

功能原理	7

MCK模型介绍	7

力控工作流程	7

第一阶段：快速段（PP模式）	8

第二阶段：力控模式	8

第三阶段：保压阶段	8

第四阶段：返回阶段	8

上位机操作SOP	9

软件版本要求	9

界面参数配置	9

基本参数	9

检测参数	10

异常检测参数	10

返回参数	10

操作步骤	11

PLC控制SOP	12

对象字典详解	12

501D组 - 力控配置参数	12

501E组 - 柔性力控段参数	13

501F组 - 返回参数	13

5010组 - 软着陆控制	14

6080-6084组 - PP段参数	14

参数配置步骤	15

第一步：配置PP段参数	15

第二步：配置501D组参数	15

第三步：配置501E组参数	16

第四步：配置501F组参数	16

功能启动与状态监控	17

功能启动	17

状态反馈说明	17

调参说明	19

参数作用分析	19

质量系数M（501E.07）	19

阻尼系数C（501E.08）	19

模拟量输入滤波	20

调参测试案例	20

调参步骤建议	21

版本差异说明	23

浮点数参数变更	23

版本配套要求	23

性能对比	24

常见问题与解决	25

Q1：启动柔性力控后，运动到预压位后就不动了	25

Q2：力控过程中出现抖动现象	25

Q3：力控CT时间过长	25

Q4：力过冲严重	26

Q5：PP返回后位置相差很小但一直反馈没有返回成功	26

Q6：PLC控制时参数设置不成功	26

产品概述

SAC-NF2是深圳市大寰机器人科技有限公司推出的一款高精密力控驱动器，采用先进的柔性闭环力控技术，可广泛应用于精密装配、力控打磨、柔性夹取、压装检测等工业场景。本产品支持EtherCAT总线通讯，兼容CiA 402标准伺服控制协议，可与各类PLC、运动控制卡无缝对接。

产品特点

• 力控精度高：最小可达±0.05N（±5g），满足精密力控需求

• 响应速度快：采用MCK模型算法，实时力控响应，CT时间可低至0.15s

• 参数可调：质量系数M、阻尼系数C灵活可调，适配不同负载特性

• 通讯便捷：直出EtherCAT接口，支持标准CiA 402伺服协议

• 调试方便：配套上位机软件，可视化参数配置，支持配置文件导入导出

• 异常保护：支持超压、超时、超电流等多种异常检测与自动返回功能

适用范围

本手册适用于SAC-NF2系列驱动器的柔性力控功能使用，涵盖上位机操作、PLC控制、参数调试等内容。使用前请确保满足以下软硬件版本要求：

| 项目 | 版本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 驱动器固件 | V2.2.3.1及以上 | 必需 |
| 上位机软件 | V1.3.2.6及以上 | 必需 |
| XML配置文件 | v1.7.5 | PLC/板卡控制 |

⚠重要提示：使用柔性力控功能前，请务必确认固件和上位机版本符合要求，否则可能导致功能异常或参数设置失败。

功能原理

MCK模型介绍

柔性力控采用MCK（Mass-Damper-Spring，质量-阻尼-弹簧）模型，将电机及其驱动的负载等效为一个质量-阻尼系统。相比传统PID力控算法，MCK模型只需要调整质量M和阻尼C两个参数即可实现优异的力控效果。

F = Ma - Cv

其中各参数含义如下：

| 参数 | 物理意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| M | 等效质量 | 代表电机转子和负载的总惯性 |
| C | 等效阻尼 | 代表系统的摩擦、阻力等耗能因素 |
| a | 加速度 | 由MCK模型计算得到的加速度指令 |
| v | 速度 | 由MCK模型计算得到的速度指令 |
| F | 目标力 | 设定的力控目标值 |

力控工作流程

柔性力控的完整工作流程分为四个阶段：

第一阶段：快速段（PP模式）

电机以位置控制模式快速运动到预压位置。此阶段使用PP（Profile Position）模式，通过6081.00设置速度，6083.00/6084.00设置加减速。预压位置通过5010.04设置。

第二阶段：力控模式

到达预压位置后，自动切换到柔性力控模式，电机慢速下压。此阶段通过MCK模型计算速度和加速度指令，实时调节输出力，直到力反馈达到设定值。

第三阶段：保压阶段

力反馈到达目标力精度范围（501D.07设置）并持续检测时间（501D.08设置）后，进入保压阶段。此阶段保持设定压力，直到保压时间（501F.02设置）到达。

第四阶段：返回阶段

保压时间到达后，切换回位置模式，电机返回到起始位置（501F.03设置）。返回完成后，5010.03状态返回0（IDLE）或17（完成），等待下一次力控启动。

| 阶段 | 控制模式 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 快速段 | PP模式 | 6081.00速度，6083/6084加减速 |
| 力控段 | 柔性力控 | 501E组M、C参数 |
| 保压段 | 力保持 | 501D.07/08精度检测 |
| 返回段 | PP模式 | 501F.03返回位置 |

上位机操作SOP

软件版本要求

- 上位机版本：安装最新版本上位机V1.3.2.6或更高版本

- 固件版本：将驱动器固件更新至V2.2.3.1版本或更高版本

- 连接驱动器：通过EtherCAT总线或USB连接驱动器与上位机

界面参数配置

点击左侧导航栏中的“软着陆功能”，切换至柔性力控功能界面。界面参数分为以下几类：

基本参数

| 参数名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 力控模式 | - | 勾选使能力控功能 |
| 位置 | pulse | 预压位置设定 |
| 速度 | pulse/s | 快速段速度 |
| 加速时间 | ms | 加速到1000mm/s所需时间 |
| 减速时间 | ms | 减速时间设定 |
| 正负限位 | pulse | 必须大于电机运动行程 |

检测参数

| 参数名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 超时时间 | ms | 进入保压后开始计时，超时报警 |
| 目标力精度 | 0.01g | 力到达检测精度范围 |
| 力到达检测时间 | ms | 到达精度范围后持续该时间进入保压 |

异常检测参数

| 参数名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 超压力值 | 0.01g | 超过目标力该值后触发异常 |
| 超压力检测时间 | ms | 超压持续该时间后触发返回 |
| 超电流值 | ‰ | 超过额定电流该千分比后触发异常 |
| 超电流检测时间 | ms | 过流持续该时间后触发返回 |
| 异常返回 | - | 选择触发方式（1/2/3） |

返回参数

| 参数名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 返回方式 | - | 0-手动，1-自动 |
| 保压时间 | ms | 必须小于超时时间 |

💡参数设置技巧：力精度设置为5g，时间100ms，力控给定值为200g，表示反馈值到达195g，持续100ms后，进入保压阶段，开始保压计时。

操作步骤

- 参数配置：按照上述说明配置各参数，或点击“导入”按钮加载预设配置文件

- 使能力控：勾选“力控模式”，使能柔性力控功能

- 启动力控：点击“开始”按钮，触发柔性力控流程

- 监控状态：观察力反馈曲线和状态指示，确认力控正常执行

- 保存配置：调试完成后，点击“导出”按钮保存配置文件，便于下次直接使用

PLC控制SOP

对象字典详解

PLC控制柔性力控功能需要通过对象字典（Object Dictionary）进行参数配置和指令发送。对象字典按照功能分为以下几组：

501D组 - 力控配置参数

| 对象 | 名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 501D.01 | Type | - | 力控类型，保留未使用 |
| 501D.02 | Max Num | - | 柔性力控最大段数，PLC控制写1 |
| 501D.03 | Positive Position | pulse | 正限位，必须大于电机行程 |
| 501D.04 | Negative Position | pulse | 负限位 |
| 501D.05 | Preload Position | pulse | 预压位置（未使用） |
| 501D.06 | Over Time | ms | 超时时间，进入保压后计时 |
| 501D.07 | Force Ref Accuracy | 0.01g | 目标力精度 |
| 501D.08 | Force Check Time | ms | 力到达检测时间 |
| 501D.09 | Fault Hand Flag | - | 异常返回选项（1/2/3） |
| 501D.0A | Force Over Thread | 0.01g | 超压力值 |
| 501D.0B | Force Over Time | ms | 超压力检测时间 |
| 501D.0C | Current Limit | ‰ | 超电流值 |
| 501D.0D | Current Limit Time | ms | 超电流检测时间 |

501E组 - 柔性力控段参数

| 对象 | 名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 501E.01 | Index | - | 段数索引，第一段写0 |
| 501E.02 | Force Reference | 0.01g | 力控给定值 |
| 501E.03 | Force Threashold | - | 预留未使用 |
| 501E.04 | Velocity Reference | pulse/s | 速度限制 |
| 501E.05 | Accelerate Time | ms | 加速时间限制 |
| 501E.06 | Decelerate Time | ms | 减速时间限制 |
| 501E.07 | Mass | - | 模拟质量系数 |
| 501E.08 | Damp | - | 模拟阻尼系数 |

501F组 - 返回参数

| 对象 | 名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 501F.01 | Mode | - | 返回方式，0-手动，1-自动 |
| 501F.02 | Hold Time | ms | 保压时间 |
| 501F.03 | Position | pulse | 返回位置 |
| 501F.04 | Velocity | pulse/s | 返回速度（未使用） |
| 501F.05 | Accelecter Time | ms | 返回加速时间（未使用） |
| 501F.06 | Decelecter Time | ms | 返回减速时间（未使用） |

5010组 - 软着陆控制

| 对象 | 名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5010.01 | Softland Enable | - | 软着陆使能，1-使能，3-复位，4-手动返回 |
| 5010.02 | Softland Start | - | 软着陆启动，0->1上升沿启动 |
| 5010.03 | SoftLand Status | - | 软着陆状态，读取运行状态 |
| 5010.04 | Safe Position | pulse | 预压位置，PP切换到力控的位置 |

6080-6084组 - PP段参数

| 对象 | 名称 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6080.00 | Max motor speed | mm/s | 最大电机速度，必须大于0 |
| 6081.00 | Profile velocity | pulse/s | PP段和返回段速度 |
| 6083.00 | Profile acceleration | pulse/s² | PP段和返回段加速度 |
| 6084.00 | Profile deceleration | pulse/s² | PP段和返回段减速度 |

参数配置步骤

PLC控制时的参数配置顺序如下：

第一步：配置PP段参数

• 6081.00：设置PP段速度，单位pulse/s

• 6083.00/6084.00：设置PP段加减速，单位pulse/s²

• 6080.00：设置最大速度限制，直线电机单位mm/s，电缸单位pulse/s，必须大于0

• 5010.04：设置预压位置，单位pulse，PP段切换到柔性力控的位置

第二步：配置501D组参数

• 501D.02：柔性力控段数，PLC控制设置为1（只有1段）

• 501D.03/501D.04：正/负限位，单位pulse，必须大于电机运动行程

• 501D.06：超时时间，单位ms，进入保压后开始计时

• 501D.07/501D.08：目标力精度/检测时间

• 501D.09：异常返回选项，1-力超限，2-电流超限，3-两者都触发

• 501D.0A/501D.0B：超压力值/检测时间

• 501D.0C/501D.0D：超电流值/检测时间

第三步：配置501E组参数

⚠重要提示：建议在COE online手动配置501E的参数，在启动参数那边设置会不成功。每次都需要把对应的力、质量系数和阻尼系数写入到501E.02、501E.07和501E.08中。

• 501E.01：段数索引，配置第一段写0

• 501E.02：力控给定，单位0.01g

• 501E.04：速度限制，柔性力控段最大速度，单位pulse/s

• 501E.05/501E.06：加/减速时间，单位ms

• 501E.07：质量系数，发现力抖动可增加

• 501E.08：阻尼系数，加大增加下压速度但会引起力超调

第四步：配置501F组参数

⚠重要提示：501F.01必须设置为1，表示设定为自动模式，然后再启动。

• 501F.01：返回方式，写1表示经过保压时间后自动返回

• 501F.02：保压时间，单位ms

• 501F.03：返回位置，单位pulse

功能启动与状态监控

功能启动

直接操作PDO对象，先往SoftLand Enable（5010.01）写入1，表示启动柔性力控使能；再往SoftLand Start（5010.02）写入0->1，检测到上升沿后力控功能启动。雷赛卡操作时，可以把这两个PDO删除后，通过SDO操作。

状态反馈说明

用户可以通过读取5010.03的值判断柔性力控流程处于哪一个状态，帮助了解工作情况，实施对应的动作。

| 返回值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | IDLE状态，软着陆成功后返回IDLE状态 |
| 1 | 接收到启动指令，PP1速度、加减速赋值 |
| 2 | PP1运动中，但未到达 |
| 11 | PP1到达，启动柔性力控 |
| 12 | 柔性力控返回运行状态 |
| 13 | 柔性力控运行中，等待力控完成或报错 |
| 14 | Enable写入4触发手动返回指令，返回501F.03位置 |
| 15 | 柔性力控保压阶段 |
| 6 | 柔性力控结束，PP模式赋值，准备返回 |
| 9 | 返回位置给定，准备返回 |
| 10 | 电机正在返回，成功后返回0 |
| 16 | 软着陆异常（如压力超限），Enable写3复位 |
| 17 | 软着陆完成 |

调参说明

柔性力控的参数调试是确保力控效果的关键环节。本节详细介绍各参数对力控效果的影响及调参方法。

参数作用分析

质量系数M（501E.07）

• 物理意义：模拟系统的等效质量，代表电机转子和负载的总惯性

• 对加速度的影响：质量越大，加速度越小，慢速段速度越小

• 对过冲的影响：质量越小，加速度越大，过冲越大

• 对力波动的影响：质量越大，保压时力波动越小；质量越小，波动越大

• 推荐值：电缸建议100-200，直线电机建议25-100

阻尼系数C（501E.08）

• 物理意义：模拟系统的摩擦、阻力等耗能因素

• 对CT时间的影响：阻尼越大，CT时间越长；阻尼越小，CT时间越短

• 对稳定性的影响：阻尼越大，力控效果越平稳；阻尼越小，越容易抖动

• 对过冲的影响：阻尼越小，越容易过冲

• 推荐值：电缸建议500-1500，直线电机建议60-600

模拟量输入滤波

• 作用：对力传感器信号进行滤波处理，平滑力反馈数据

• 对稳定性的影响：滤波参数越大，系统越稳定

• 对响应的影响：滤波参数越大，系统响应会出现延迟，容易过冲

• 推荐值：电缸建议100-500，直线电机建议50-100

调参测试案例

以下测试案例使用MCEA-3G-06-30电缸，XJC变送器，采样频率1920Hz，标定0-10V对应0-2000g。

| 测试 | M | C | 滤波 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 100 | 100 | 抖动 | 阻尼过小 |
| 2 | 10 | 500 | 100 | 静止 | 质量过小 |
| 3 | 200 | 500 | 100 | 抖动 | 继续增大C |
| 4 | 200 | 1500 | 100 | CT=1.4s | 阻尼过大 |
| 5 | 200 | 1000 | 100 | ±40g抖动 | 增大滤波 |
| 6 | 200 | 1000 | 500 | ±10g稳定 | 可继续调小C |
| 7 | 200 | 600 | 500 | CT=0.58s过冲67g | 寻找平衡 |
| 8(直) | 200 | 600 | 100 | CT=0.42s | 直线电机响应快 |
| 9(直) | 200 | 60 | 100 | 抖动 | 阻尼过小 |
| 10(直) | 200 | 120 | 100 | CT=0.16s过冲20g | 可降低M |
| 11(直) | 50 | 120 | 100 | CT=0.15s无过冲 | 最优参数 |

调参步骤建议

- 初始参数设置：根据负载类型设置初始质量系数M（电缸100-200，直线电机25-100）

- 滤波参数设置：电缸设置滤波参数100-500，直线电机设置50-100

- 阻尼初步设置：从较大值开始（电缸1000-1500，直线电机300-600）

- 观察抖动：如出现抖动，逐步增大阻尼C，每次增加200-500

- 观察CT：如CT时间过长，逐步减小阻尼C，同时观察是否出现抖动

- 观察过冲：如过冲严重，适当减小质量M或滤波参数

- 优化平衡：在阻尼、滤波、质量三者之间寻找最佳平衡点

| 现象 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 电机抖动 | 增大阻尼系数C，或增大滤波参数 |
| 电机无法动作 | 增大质量系数M，检查使能状态 |
| CT时间过长 | 减小阻尼系数C，增大滤波后可继续减小 |
| 力过冲严重 | 减小质量系数M，或减小滤波参数 |
| 力波动大 | 增大质量系数M，或增大滤波参数 |
| 返回不成功 | 调节电机参数，确认运动无抖动 |

版本差异说明

2231固件版本相比2230版本有重要改进，以下参数改为浮点数类型，需要特别注意。

浮点数参数变更

| 对象 | 名称 | 2230类型 | 2231类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 501D.07 | 目标力精度 | 整数 | 浮点数 |
| 501D.0A/10 | 超压力值 | 整数 | 浮点数 |
| 501E.02 | 力控给定 | 整数 | 浮点数 |
| 501E.03 | 力阈值 | 整数 | 浮点数 |
| 501E.07 | 质量系数 | 整数 | 浮点数 |
| 501E.08 | 阻尼系数 | 整数 | 浮点数 |

版本配套要求

• 固件版本：V2.2.3.1及以上

• 上位机版本：V1.3.2.6及以上

• XML文件版本：v1.7.5

⚠PLC程序控制中需要传入浮点数而非整型，需要特别注意。汇川PLC和雷赛控制卡的具体编程方式请参考相关示例。

性能对比

2231版本相比2230版本在力控性能上有显著提升。以压力110g为例：

• 2230版本：阻尼15，上升时间1.79s，过冲量122.84g

• 2231版本：阻尼667，上升时间1.19s，过冲量111.51g

通过参数换算，可根据调试好的参数推导其他压力下的合适参数。例如：调试压力200g，M=200，C=900，可推导出压力110g时，M=110，C=667.45。

常见问题与解决

Q1：启动柔性力控后，运动到预压位后就不动了

A：原因是没有开启柔性闭环力控功能。请检查：

• 上位机控制：确认已勾选“力控模式”

• PLC控制：确认5010.01已写入1使能力控功能

• 检查质量系数M是否设置过小，适当增大M值

Q2：力控过程中出现抖动现象

A：阻尼系数设置过小会导致系统抖动。解决方法：

• 逐步增大阻尼系数C，每次增加200-500

• 同时可以适当增加模拟量输入滤波参数

• 检查电机参数，确保运动平稳

Q3：力控CT时间过长

A：阻尼系数过大会导致CT时间变长。解决方法：

• 尝试减小阻尼系数C来缩短上升时间

• 注意减小阻尼可能导致抖动，需要在两者之间寻找平衡

• 可适当增大模拟量输入滤波后再减小阻尼

Q4：力过冲严重

A：质量系数过大或模拟量输入滤波参数过大会导致力过冲。解决方法：

• 尝试减小质量系数M

• 减小模拟量输入滤波参数

• 对于直线电机，可以适当降低质量系数

Q5：PP返回后位置相差很小但一直反馈没有返回成功

A：5010.03反馈12表示柔性力控返回运行状态。解决方法：

• 调节电机参数，确认电机在运动过程中不要有抖动

• 检查位置控制精度设置

• 确认返回位置参数501F.03设置正确

Q6：PLC控制时参数设置不成功

A：501E组参数建议在COE online手动配置。原因：

• 在启动参数那边设置会不成功

• 每次都需要把对应的力、质量系数和阻尼系数写入到501E.02、501E.07和501E.08中

• 确认xml文件版本为v1.7.5（2231版本）

深圳市大寰机器人科技有限公司

DH-Robotics Technology Co., Ltd

www.dh-robotics.com

© 2017-2026 深圳市大寰机器人科技有限公司版权所有